1. Подключение библиотек и создание объектов

#include <Servo.h>  // Подключаем библиотеку для работы с  сервоприводами

Servo servo1;           // Создаём объект для первого сервопривода

Servo servo2;           // Создаём объект для второго сервопривода

Что делает:
Библиотека Servo.h позволяет легко управлять сервоприводами. Создаём два объекта — для двух сервоприводов, которые будут поднимать/опускать мост.

2. Определение пинов (контактов) Arduino

#define WATER_SENSOR A0   // Датчик уровня воды подключён к аналоговому входу A0

// Светофор 1 (для одной стороны моста)

#define RED1 5          // Красный светодиод на пине 5

#define GREEN1 6    // Зелёный светодиод на пине 6

// Светофор 2 (для другой стороны моста)

#define RED2 7           // Красный светодиод на пине 7

#define GREEN2 8    // Зелёный светодиод на пине 8

// Сервоприводы

#define SERVO1_PIN 4  // Первый сервопривод на пине 4

#define SERVO2_PIN 2  // Второй сервопривод на пине 2

// Пьезоэлемент (зуммер) для звукового сигнала

#define BUZZER 13     // Зуммер на пине 13

Что делает:

Каждая константа #define связывает понятное имя с номером пина на Arduino. Это как дать имена контактам, чтобы не путаться в цифрах.

3. Настройки (константы и переменные)

int threshold = 500;     // Пороговое значение уровня воды (0-1023)

int downAngle = 0;       // Угол, когда мост опущен

int upAngle = 75;        // Угол, когда мост поднят

int stepDelay = 10;      // Задержка между шагами сервопривода (в мс)

bool bridgeUp = false;   // Флаг состояния моста (false = опущен)

Что делает:

- threshold — если вода поднимается выше этого значения (500), мост начнёт подниматься.

- downAngle и upAngle — углы поворота сервоприводов (0° — мост опущен, 75° — поднят).

- stepDelay — определяет плавность движения (чем меньше, тем быстрее).

- bridgeUp — логическая переменная-флаг, которая запоминает текущее состояние моста, чтобы не поднимать/опускать его постоянно.

4. Функция setup() — настройка один раз при запуске

void setup() {

servo1.attach(SERVO1_PIN);  // Подключаем первый сервопривод к пину 4

servo2.attach(SERVO2_PIN);  // Подключаем второй сервопривод к пину 2

// Настраиваем светодиоды как выходы

pinMode(RED1, OUTPUT);

pinMode(GREEN1, OUTPUT);

pinMode(RED2, OUTPUT);

pinMode(GREEN2, OUTPUT);

pinMode(BUZZER, OUTPUT);   // Настраиваем зуммер как выход

// Начальное состояние системы

servo1.write(downAngle);   // Опускаем мост

servo2.write(downAngle);

digitalWrite(GREEN1, HIGH);  // Включаем зелёный свет (проезд открыт)

digitalWrite(GREEN2, HIGH);

digitalWrite(RED1, LOW);     // Выключаем красный

digitalWrite(RED2, LOW);

}

Что делает:

Эта функция выполняется один раз при включении Arduino:

- Инициализирует сервоприводы.

- Говорит Arduino, какие пины используются для вывода сигналов.

- Устанавливает мост в опущенное положение и включает зелёный свет светофоров.

5. Функция loop() — основной цикл, который работает постоянно

void loop() {

int waterLevel = analogRead(WATER_SENSOR);  // Читаем значение с датчика воды

// Включаем красный свет

digitalWrite(RED1, HIGH);

digitalWrite(RED2, HIGH);

digitalWrite(GREEN1, LOW);

digitalWrite(GREEN2, LOW);

// Звуковое предупреждение

for (int i = 0; i < 3; i++) {

tone(BUZZER, 1000);

}

// 🔼 ПЛАВНЫЙ ПОДЪЁМ МОСТА

for (int angle = downAngle; angle <= upAngle; angle++) {

servo1.write(angle);

servo2.write(angle);

delay(stepDelay);

}

bridgeUp = true;

}

// ===== ВОДА В НОРМЕ =====

if (waterLevel <= threshold && bridgeUp) {

// 🔽 ПЛАВНОЕ ОПУСКАНИЕ МОСТА

for (int angle = upAngle; angle >= downAngle; angle--) {

servo1.write(angle);

servo2.write(angle);

delay(stepDelay);

}

// Включаем зелёный свет

digitalWrite(RED1, LOW);

digitalWrite(RED2, LOW);

digitalWrite(GREEN1, HIGH);

digitalWrite(GREEN2, HIGH);

noTone(BUZZER);

bridgeUp = false;

}

delay(200);

} Что делает:
Бесконечный цикл, который:

- Считывает уровень воды с датчика.

- Обрабатывает логику подъёма/опускания моста.

- Ждёт 200 мс, чтобы не перегружать процессор.